山东诚汇双达药业有限公司

地下水、土壤监测数据分析报告

2021年04月

- 一、项目背景：

- 山东诚汇双达药业有限公司（以下简称“公司”）成立于 2014 年，位于德州市平原县经济开发区。公司建设项目总投资 4.5 亿元，占地 178 亩，总建筑面积8.26 万平方米。公司注册资本 1.1 亿元，由山东诚创医药技术开发有限公司所属济南诚汇双达化工有限公司投资兴建，是山东诚创医药技术开发有限公司实施科技成果转化、产业化的重要基地。

公司是以原料药为主、制剂、食品、饲料添加剂为辅，满足国际认证及注册标准的高端综合产业基地。主要品种有局麻类用药、心脑血管系统用药、营养类用药、激素类用药、食品添加剂类五大系列，部分品种位居全球 2-3 位主供应商。公司具有世界先进水平的一流生产线，满足 GMP、FDA 等相关认证要求，建设有符合 GMP 生产的六个车间八条生产线，配备符合 CGMP 要求的研发转化实验平台、质量分析控制中心。

公司坚持以“人人创新、事事规范；诚汇双达、止于至善”作为行为准则，遵循“同一个世界、同一个质量”的质量方针，项目从规划设计到施工建设都严格按照 GMP 药品生产规范及环保、安全、职业健康标准进行，对三废采取先进规范的处理，建设完成污水双处理系统，确保任何情况下达到环保生产要求。

企业基本情况如下：

企业基本情况表

| 公司名称 | 山东诚汇双达药业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信 用代码 | 91371426314277221N | 所属工业园区 | 平原县经济开发区 |  |
| 法人代表 | 王志刚 | 联系电话 | 0531-58897029 |  |
| 经办人 | 于良 | 联系电话 | 13021775411 |  |
| 建设地点 | 山东省德州市平原县经济开发区 |  |  |  |
| 厂区经纬度 | 经度：116.449199,纬度：37.216293 |  |  |  |
| 电子邮箱 | yuliangxsh@163.com | 邮编 |  | 253100 |
| 占地面积 （亩） | 178 | 行业类别 及代码 | 2710 化学药品原料药制造 |  |

- 二、地下水监测数据分析

- 地下水监测布点依据

- 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）、《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164—2004）进行布点。

- 地下水监测方案

监测点位： 厂区西南角、厂区中间、厂家东北角     。

监测因子： 39种常规因子

- 地下水监测时间

每年监测二次，丰水期一次、枯水期一次。

- 监测数据

山东中泽环境监测有限公司对我公司地下水检测数据结果如下：

表1  地下水检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 监测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂区西南 | 2#厂区东北 | 3#三车间西侧 |
| PH | 无量纲 | 7.12 | 7.30 | 7.22 |
| 色度 | 度 | ND | ND | ND |
| 嗅和味 | — | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | 3 | 2 | 4 |
| 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 耗氧量（CODMn） | mg/L | 2.26 | 3.84 | 2.21 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1.88×103 | 1.43×103 | 1.15×103 |
| 氯化物 | mg/L | 296 | 148 | 99 |
| 硫酸盐 | mg/L | 87 | 45 | 32 |
| 总硬度 | mg/L | 392.4 | 253.1 | 153.0 |
| 钠 | mg/L | 108 | 85.9 | 67.5 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 2.2 | 3.4 | 2.0 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.016 | 0.014 | 0.010 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | ND | ND | ND |
| 菌落总数 | CFU/ml | 12 | 10 | 9 |
| 硒 | μg/L | ND | ND | ND |
| 铝 | mg/L | 0.011 | 0.014 | 0.028 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND |
| 锰 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND |
| 锌 | mg/L | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND |
| 砷 | μg/L | 6.0 | 7.0 | 2.0 |
| 汞 | μg/L | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/L | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/L | ND | ND | ND |
| 三氯甲烷 | μg/L | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/L | ND | ND | ND |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.098 | ND | 0.084 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.286 | ND | 0.367 |
| 备注：“ND”标示未检出 |  |  |  |  |

9月份监测数据：

| 检测项目 | 单位 | 检测点位及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂区西南 | 2#厂区东北 | 3#三车间西侧 |
| pH | 无量纲 | 7.12 | 7.02 | 7.10 |
| 色度 | 度 | ND | ND | ND |
| 嗅和味 |  | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度 | NTU | 4 | 3 | 2 |
| 磺化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 耗氧量 （COD） | mg/L | 1.50 | 1.60 | 1.28 |
| 氮化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND |
| 溶解性总固体 | mg/L | 5630 | 5540 | 3850 |
| 氯化物 | mg/L | 1680 | 1580 | 690 |
| 硫酸盐 | mg/L | 571 | 536 | 239 |
| 总硬度 | mg/L | 2580 | 2770 | 2330 |
| 钠 | mg/L | 461 | 355 | 190 |
| 阴离子表 面活性剂 | mg/L | ND | ND | ND |
| 抓化物 | mg/L | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.56 | 0.99 | 0.81 |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.012 | 0.052 | 0.002 |
| 总大肠菌群 | MPN/ lOOmL | ND | ND | ND |

| 菌落总数 | CFU/mL | 29 | 36 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硒 | µg/L | ND | ND | ND |
| 铝 | µg/L | 116 | 59.2 | 470 |
| 六价铭 | mg/L | ND | ND | ND |
| 铁 | µg/L | ND | ND | ND |
| 猛 | µg/L | 0.77 | 9.87 | ND |
| 铜 | µg/L | ND | ND | ND |
| 铅 | µg/L | ND | ND | ND |
| 锌 | µg/L | ND | ND | ND |
| 锅 | µg/L | ND | ND | ND |
| 眒 | µg/L | ND | ND | ND |
| 采 | µg/L | ND | ND | ND |
| 苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 甲苯 | µg/L | ND | ND | ND |
| 三氯甲烧 | µg/L | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | µg/L | ND | ND | ND |
| 总a放射性 | Bq/L | ND | ND | ND |
| 总B放射性 | Bq/L | 0.116 | 0.083 | 0.066 |
| 备注： " ND" 表示 未检出。 |  |  |  |  |

检测结果

21年3月份地下水检测结果：

| 采样日期 | 采样点位 | 采样频次 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 C mg/U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.03.22 | 1#地下井 | I | 21032201001 | 色度 | <5 度 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | 2NTU |
|  |  |  |  | pH | 7.3 |
|  |  |  | 21032201002 | 嗅和味 | 无 |
|  |  |  | 21032201003 | 总硬度 | 258.2 |
|  |  |  | 21032201004 | 溶解性总固体 | 1590 |
|  |  |  | 21032201005 | 氯化物 | 106 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 81 |
|  |  |  | 21032201006 | 铁 | 0.1 |
|  |  |  |  | 锰 | o.10L |
|  |  |  |  | 铜 | l.OOL |
|  |  |  |  | 锌 | 0.05 |
|  |  |  |  | 铅 | O.OlL |
|  |  |  |  | 铬 | 0.005L |
|  |  |  |  | 钠 | 149 |
|  |  |  | 21032201007 | 铝 | 0.012 |
|  |  |  | 2103220I008 | 坤 | 0.76µg/L |
|  |  |  | 21032201009 | 采 | 0.23pg/L |
|  |  |  | 21032201010 | 硒 | 0.42µg/L |
|  |  |  | 21032201011 | 挥发性酚类 | 0.0004 |
|  |  |  | 21032201012 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201013 | 耗氧量 | 0.64 |
|  |  |  | 21032201014 | 氨氮 | 0.180 |
|  |  |  | 21032201O15 | 硫化物 | 0.005L |
|  |  |  | 21032201016 | 总大肠菌群 | <3MPN/L |
|  |  |  | 21032201017 | 细菌总数 | 14CUF /ml |
|  |  |  | 21032201018 | 硝酸盐 | 1.49 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.012 |
|  |  |  | 21032201019 | 氰化物 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201020 | 氟化物 | 0.1 |
|  |  |  | 21032201021 | 铭六价 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201022 | 苯 | NDµg/L |
|  |  |  |  | 甲苯 | NDµg/L |
|  |  |  | 21032201023 | 三氯甲烷 | NDµg/L |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | NDµg/L |
|  |  |  | 21032201124 | ＊肉眼可见物 | 无 |
|  |  |  | 21032201125 | ＊硝化物 | O.O5L |
|  |  |  | 21032201126 | ＊总a放射性 | 0.112 |
|  |  |  |  | ＊总β放 射 性 | 0.333 |

赁控编号： SDDX/TC-A-001	报告编号：德信（桧）字	[ 2021] 第 03035	号

检测报告	第 7 页 共 29 页

| 2021.03.22 | 2#地下井 | 1 | 21032201024 | 色度 | <5 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浑浊度 | 2NTU |
|  |  |  |  | pH | 7.5 |
|  |  |  | 21032201025 | 嗅和味 | 无 |
|  |  |  | 21032201026 | 总硬度 | 273.3 |
|  |  |  | 21032201027 | 溶解性总固体 | 1030 |
|  |  |  | 21032201028 | 氯化物 | 185 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 120 |
|  |  |  | 21032201029 | 铁 | 0.04 |
|  |  |  |  | 锰 | O.lOL |
|  |  |  |  | 铜 | l.OOL |
|  |  |  |  | 锌 | 0.02 |
|  |  |  |  | 铅 | O.OIL |
|  |  |  |  | 铬 | 0.005L |
|  |  |  |  | 钠 | 35.7 |
|  |  |  | 21032201030 | 铝 | 0.010 |
|  |  |  | 21032201031 | 砷 | 0.84µg/L |
|  |  |  | 21032201032 | 汞 | 0.29µg/L |
|  |  |  | 21032201033 | 硒 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201034 | 挥发性酚类 | 0.0007 |
|  |  |  | 21032201035 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201036 | 耗氧量 | 1.37 |
|  |  |  | 21032201037 | 氨氮 | 0.134 |
|  |  |  | 21032201038 | 硫化物 | O.OOSL |
|  |  |  | 21032201039 | 总大肠菌群 | <3MPN/L |
|  |  |  | 21032201040 | 细菌总数 | 12CUF/ml |
|  |  |  | 21032201041 | 硝酸盐 | 1.86 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.015 |
|  |  |  | 21032201042 | 氰化物 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201043 | 氟化物 | 0.2 |
|  |  |  | 21032201044 | 辂六价 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201045 | 苯 | NDµg/L |
|  |  |  |  | 甲苯 | NDµg/L |
|  |  |  | 21032201046 | 三氯甲烷 | ND tg/L |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | NDµg/L |
|  |  |  | 21032201127 | ＊肉眼可见物 | 摇匀有颗粒状物 |
|  |  |  | 21032201128 | ＊碘化物 | 0.5L |
|  |  |  | 21032201129 | ＊总u放射性 | 0.137 |
|  |  |  |  | ＊总p放 射 性 | 0.560 |

腐控编 号： SDDX/  TC-A- 001	扳 告编号： 德信（检）	字 [ 2021]   第 03035   号

检测报告	第 8 页 共 29 页

| 2021.03.22 | 3#地下井 | 1 | 21032201047 | 色度 | <5 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浑浊度 | 3NTU |
|  |  |  |  | pH | 7.7 |
|  |  |  | 21032201048 | 嗅和味 | 无 |
|  |  |  | 21032201049 | 总硬度 | 136.1 |
|  |  |  | 21032201050 | 溶解性总固体 | 1690 |
|  |  |  | 21032201051 | 氯化物 | 231 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 159 |
|  |  |  | 21032201052 | 铁 | 0.03 |
|  |  |  |  | 锰 | O.lOL |
|  |  |  |  | 铜 | l.OOL |
|  |  |  |  | 锌 | l.OOL |
|  |  |  |  | 铅 | O.OlL |
|  |  |  |  | 铬 | 0.005L |
|  |  |  |  | 钠 | 31.2 |
|  |  |  | 21032201053 | 铝 | 0.016 |
|  |  |  | 21032201054 | 砷 | 0.95µg/L |
|  |  |  | 21032201055 | 汞 | 0.20µg/L |
|  |  |  | 21032201056 | 硒 | 0.45µg/L |
|  |  |  | 21032201057 | 挥发性酚类 | 0.0005 |
|  |  |  | 21032201058 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201059 | 耗氧量 | 2.17 |
|  |  |  | 21032201060 | 氨氯 | 0.150 |
|  |  |  | 21032201061 | 硫化物 | 0.005L |
|  |  |  | 21032201062 | 总大肠菌群 | <3MPN/L |
|  |  |  | 21032201063 | 细菌总数 | 8CUF/ml |
|  |  |  | 21032201064 | 硝酸盐 | 1.27 |
|  |  |  |  | 亚硝酸盐 | 0.008 |
|  |  |  | 21032201065 | 机化物 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201066 | 氯化物 | 0.2 |
|  |  |  | 21032201067 | 辂六价 | 未检出 |
|  |  |  | 21032201068 | 苯 | NDµg /L |
|  |  |  |  | 甲苯 | NDµg/L |
|  |  |  | 21032201069 | 三氯甲烷 | NDµg/L |
|  |  |  |  | 四氯化碳 | NDµg /L |
|  |  |  | 2l032201130 | ＊肉眼可见物 | 有少量悬浮物 |
|  |  |  | 21032201131 | ＊碘化物 | O.O5L |
|  |  |  | 21032201132 | ＊总a放射性 | 0.077 |
|  |  |  |  | ＊总β放 射 性 | 0.300 |
| 备注： l 、 带＊号的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力，委托山东派瑞环境保护监测有限公司，其资 质认定许可编号为 171512055408。2、“ 检出限 L" 表示栓则结果低于检出限或未检出。 |  |  |  |  |  |

- 5、结果分析：

本次地下水监测地点位于厂区西南角、厂区中间、厂区东北角；监测因子为39种常规因子。经过与去年数据对比可知，20年公司项目所在区域总硬度、氯化物不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、氯化物超标原因与当地的水文地质条件有关，但是经过一年的土壤修复工作，21年3月份我公司的土壤监测数据全部实现达标，总硬度、pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、硫酸盐、总大肠菌群、氟化物等各项指标均满足Ⅲ类标准。

- 土壤监测数据分析

- 土壤监测布点依据

- 按照《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南（征求意见稿）》进行布点。

- 土壤监测方案

- 监测点位、样品数量：所有点位取表层一个样（0-0.2m之间取样）。

- 监测因子：45种常规因子

- 3、监测点位

- 点位1：办公区域、点位2：液体库区域、点位3：危废库区域、点位4：一车间区域、点位5：二车间区域、点位6：五车间区域、点位7：污水站区域、点位8：新建仓库区域、点位9；四车间区域、点位10；六车间区域

4、监测数据结果

20年山东中泽环境监测有限公司对我公司土壤环境检测报告结果如下：

表1  土壤检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 监测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#办公楼东南 | 2#液体库西侧 | 3#危废库西南 | 4#一车间东侧 |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 铅 | mg/kg | 12.1 | 13.3 | 13.4 | 14.8 |
| 镉 | mg/kg | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| 汞 | mg/kg | 0.389 | 0.378 | 0.388 | 0.369 |
| 砷 | mg/kg | 3.89 | 3.75 | 3.75 | 2.77 |
| 镍 | mg/kg | 36 | 25 | 32 | 26 |
| 铜 | mg/kg | 8 | 13 | 9 | 11 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 反式1,2二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 顺式1,2二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯；对二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,4二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并（ah）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |

表2  土壤检测结果一览表(续)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5#二车间西侧 | 6#五车间西侧 | 7#污水站西侧 | 8#六车间西侧 |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 铅 | mg/kg | 15.8 | 14.5 | 16.4 | 16.8 |
| 镉 | mg/kg | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.21 |
| 汞 | mg/kg | 0.372 | 0.398 | 0.380 | 0.378 |
| 砷 | mg/kg | 3.79 | 3.80 | 3.88 | 3.80 |
| 镍 | mg/kg | 34 | 25 | 23 | 42 |
| 铜 | mg/kg | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 反式1,2二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 顺式1,2二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯；对二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,4二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 1,2二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（a）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（b）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并（ah）蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 苯并（k）荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND |

21年三月份土壤检测结果：

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 1# 办公区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201070 |
|  | 检测结果 ( mg/kg) |
| 砷 | 0.79 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 1.1 |
| 铜 | 11 |
| 铅 | 8.3 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 33 |
| 样品编号—— 21032201071 |  |
| 检测结果 ( µg/kg) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2- 二氯乙烷 | ND |
| 1.1-2- 二氯乙烯 | ND |
| 顺1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2- 三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ． ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号—— 21032201133 |  |
| ＊ 氯甲烷 | 未检出 |
| ＊ 氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号一— 21032201072 |  |
| 检测结果 ( mg/kg) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[k]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号—— 21032201134 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯并[a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯并[k] 荧蔥 | 未检出 |
| ＊二苯并[a,h]蔥 | 未检出 |
| ＊ 茚并 [1,2,3,-cd]芘 | 未检出 |
| 备注：l 、 带＊号为 包项 目， 本公司无相应资质定可技术能力， 委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号 为171512055408。2、 " ND " 表示未检出。 |  |

，

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 2#液体库区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201073 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 1.06 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 0.3 |
| 铜 | 10 |
| 铅 | 15.3 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 31 |
| 样品编号 21032201074 |  |
| 检测结果 ( Lg/kg) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201135 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201075 |  |
| 检测结果 ( mg/kg) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号——-21032201136 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并[a]芘 | 未检出 |
| ＊苯 并[k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯并[a,h]蔥 | 未检出 |
| * 茚并 [1,2,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注： l 、 带＊号的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力， 委托山东派瑞环境保保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为17151 2055408。2、 " ND" 表示未检出。 |  |

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 3#危废厗区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201076 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 1.04 |
| 镉 | ND |
| 辂（六价） | 1.1 |
| 铜 | 9 |
| 铅 | 13.0 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 31 |
| 样品编号一一21032201077 |  |
| 检测结果 (µg/kg ) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3- 三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号—— 21032201137 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201078 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样片 编号一— 21032201138 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并 [a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯 并 [ k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯 并 [a ,h ]蔥 | 未检出 |
| ＊ 茚并 [1 ,2,3,-cd]芘 | 未检出 |
| 备注： 1 、 带＊号的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技木能力 ，委托山东派瑞环境保护监测有限公司，其资质认定许可编号为171512055408 。2、" ND" 表示未检出。 |  |

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 4#一车间 区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201079 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 1.09 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 1.0 |
| 铜 | 9 |
| 铅 | 12.3 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 31 |
| 样品编号 21032201080 |  |
| 检测结果 (µg/kg ) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三 氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3- 三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4- 二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号—— 21032201139 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号一一 21032201081 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a) 蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号—— 21032201140 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并 [a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯并 [k] 荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯并 [a,h] 蔥 | 未检出 |
| * 茚并 [1,2,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注： l 、 带＊号的为分包项目， 本公司元相应资质认定许可技术能力，委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055 408。2、 " ND " 表示未检出。 |  |

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 5#二车间 区域采样点位 |
|  | 采样深度 20(cm) |
|  | 21032201082 |
|  | 检测结果 ( mg/kg) |
| 砷 | 1.28 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 1.1 |
| 铜 | 9 |
| 铅 | 9.7 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 32 |
| 样品编号 21032201083 |  |
| 检测结果 ( µg/kg ) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2- 二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201141 |  |
| ＊氯甲炖 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201084 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[b] 荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号一—21032201142 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并[a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯 并[k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯并[a,h]蔥 | 未检出 |
| ＊茚并[1,2,3,-cd]芘 | 未检出 |
| 备注： 1、带＊号的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力， 委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055408 。2、 " ND " 表示未检出。 |  |

｀

A

14

歹

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 l 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 6#五车间 区域采样点位 |
|  | 采样深度20(crn) |
|  | 21032201085 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 1.05 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 0.4 |
| 铜 | 8 |
| 铅 | 9.5 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 32 |
| 样品编号 21032201086 |  |
| 检测结果 (µg/kg) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2- 二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2- 二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2- 二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1- 三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2- 三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2- 二氯苯 | ND |
| 1,4- 二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201143 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201087 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号一 21032201144 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯并[a]芘 | 未检出 |
| ＊苯并[k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯并[a,h]蔥 | 未检出 |
| *茚并 (1,2,3,-cd]芘 | 未检出 |
| 备注： l 、 带＊号的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力 ， 委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055408 。2、 " ND " 表示未栓出。 |  |

、 户＇妒j

心

A 七

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 7#污水站区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201088 |
|  | 检测结果 ( mg/kg) |
| 砷 | 0.91 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 0.8 |
| 铜 | 9 |
| 铅 | 4.9 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 31 |
| 样品编号—一 21032201089 |  |
| 检测结果 ( µg/kg ) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四 氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201145 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201090 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a]蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号—— 21032201146 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并 [a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯 并 [ k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯 并 [a ,h] 蔥 | 未检出 |
| ＊茚并[1,2,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注： 1、 带＊号的为包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力 ， 委托山东派瑞环境保保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055408 。2、 " ND " 表示未检出。 |  |

｀J·

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 8#新建仓库区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201091 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 1.03 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 1.0 |
| 铜 | 9 |
| 铅 | 8.8 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 33 |
| 样品编号一 21032201092 |  |
| 检测结果 (µg/kg) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1- 二 氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二 氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二 氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2- 四 氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1 ,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号—— 21032201147 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201093 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并[a] 葱 | ND |
| 苯并[b] 荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号—— 21032201148 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯并[a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯并[k] 荧蔥 | 未检出 |
| ＊二苯并[a,h] 蔥 | 未检出 |
| *茚并 [1,2 ,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注： l 、 带＊号的为分包项 目， 本公 司元相应资质认 定许 可技术能力， 委托山东派瑞环 境保护监测有限公 司， 其资质认定许可编号 为1715 12055408 。2、 " ND" 表示未检出。 |  |

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 9#四车间 区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201094 |
|  | 检测结果 ( mg/kg) |
| 砷 | 0.81 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 1.0 |
| 铜 | 8 |
| 铅 | 5.0 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 30 |
| 样品编号一- 21032201095 |  |
| 检测结果 (µg/kg ) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2- 二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四 氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙炖 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯丘本壮 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201149 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201096 |  |
| 检测结果 ( mg/kg ) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并回蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号 21032201150 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯并同芘 | 未检出 |
| ＊苯并[k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二苯并[a,h] 蔥 | 未检出 |
| ＊茚并 [1,2,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注： 1、带＊号的为分包项 目， 本公司无相应资质认定许可技术能力， 委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055408。2、 " ND" 表示未检出。 |  |

| 采样日期 | 2021.03.22 I 样品来源 I 现场采样 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 山东诚汇双达药业有限公司 |
| 检测项目 | 10#六车间 区域采样点位 |
|  | 采样深度20(cm) |
|  | 21032201097 |
|  | 检测结果 ( mg/kg ) |
| 砷 | 0.83 |
| 镉 | ND |
| 铬（六价） | 0.7 |
| 铜 | 8 |
| 铅 | 3.9 |
| 汞 | ND |
| 镍 | 33 |
| 样品编号 21032201098 |  |
| 检测结果 ( µg/kg) |  |
| 四氯乙烯 | ND |
| 四氯化碳 | ND |
| 氯仿 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
| 二氯甲烷 | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | ND |
| 1,1,1,2-四 氯乙烷 | ND |
| 1,1,2,2-四 氯乙烷 | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
| 三氯乙烯 | ND |

| 1,2,3- 三氯丙烷 | ND |
| --- | --- |
| 苯 | ND |
| 氯苯 | ND |
| 1,2-二氯苯 | ND |
| 1,4-二氯苯 | ND |
| 乙苯 | ND |
| 苯乙烯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间二甲苯 | ND |
| 对二甲苯 | ND |
| 邻二甲苯 | ND |
| 样品编号 21032201151 |  |
| ＊氯甲烷 | 未检出 |
| ＊氯乙烯 | 未检出 |
| 样品编号 21032201099 |  |
| 检剧结果 ( mg/kg) |  |
| 硝基苯 | ND |
| 苯并同蔥 | ND |
| 苯并[b]荧蔥 | ND |
| 䓛 | ND |
| 萘 | ND |
| 样品编号一一- 21032201152 |  |
| ＊苯胺 | 未检出 |
| *2-氯酚 | 未检出 |
| ＊苯 并 [a] 芘 | 未检出 |
| ＊苯 并 [ k]荧蔥 | 未检出 |
| ＊二 苯 并 [a, h]蔥 | 未检出 |
| ＊ 茚并 [1,2,3,-cd] 芘 | 未检出 |
| 备注：l、带＊号 的为分包项目， 本公司无相应资质认定许可技术能力， 委托山东派瑞环境保护监测有限公司， 其资质认定许可编号为171512055408 。2、 " ND " 表示未检 出。 |  |

由上表可知，项目所在区域土壤中45项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和管控值标准要求，整体来看厂址区及附件区域的土壤环境质量较好。